****************************************************************************

*             TYPE DE DOCUMENT              !     REF. DOCUMENT     ! PAGE *

*-------------------------------------------!-----------------------!------*

*                                           !                       !      *

*       SPECIFICATION DE DEFINITION         ! 1206001 01 00 A 01 81 !  00  *

*                                           !                       !      *

****************************************************************************

****************************************************************************

*                                                                          *

*                                                                          *

*         R E S E A U   I N T E R N E   T E L E M E C A N I Q U E          *

*         -------------------------------------------------------          *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                             V N E T                                      *

*                             -------                                      *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                                                                          *

*   Ce document constitue la specification de definition du reseau local   *

*   Telemecanique VNET (NET version V5 sous VAX/VMS).                      *

*                                                                          *

*   Il definit les objectifs de VNET, les configurations necessaires a     *

*   sa mise en oeuvre , ainsi que l'interface operateur .                  *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                                                                          *

****************************************************************************

****************************************************************************

*    DATE   !  ORG. EMETTEUR  !   AUTEUR DOCUMENT   !    CHEF DE PROJET    *

*-----------!-----------------!---------------------!----------------------*

* 17/01/84  !   DRD. MEYLAN   !   T.DUQUESNAY       !                      *

****************************************************************************

****************************************************************************

*      ORGANISME      !                   DESTINATAIRES                    *

*---------------------!----------------------------------------------------*

*                     !                                                    *

*  TELE. MEYLAN       !  PERSONNEL RCS/SOFT                                *

*                     !                                                    *

*  TELE. SOPHIA       !  J.MERCIER                                         *

*                     !                                                    *

*                     !                                                    *

*                     !                                                    *

*                     !                                                    *

*                     !                                                    *

****************************************************************************

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*      RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE VNET      !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 01 00 A 01 81 !  01  *

****************************************************************************

SOMMAIRE

--------

1- PRESENTATION GENERALE

2- FONCTIONS REALISEES PAR VNET

3- CONFIGURATION MATERIELLE ET LOGICIELLE

4- INTERFACE OPERATEUR

4.1- APPEL UTILITAIRE VNET

4.2- LISTE DES COMMANDES DE VNET

4.2.1- MODE TRANSPARENT

4.2.2- EMISSION DE FICHIER

4.2.3- RECEPTION DE FICHIER

4.2.4- AIDE OPERATEUR

4.2.5- SORTIE DE VNET

5- MESSAGES D'ERREURS

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*      RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE VNET      !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 01 00 A 01 81 !  02  *

****************************************************************************

1 - PRESENTATION GENERALE

Dans le cadre de la methode de developpement de logiciel pour microprocesseurs

adoptee au sein de la TELEMECANIQUE , qui met en oeuvre diverses centrales de

developpement microprocesseurs ainsi que des calculateurs VAX et PDP de

DIGITAL-EQUIPMENT , le reseau interne Telemecanique VNET a pour objectif

d'interconnecter un VAX et des centrales de developpement.

La structure du reseau VNET est du type reseau en etoile ou le noeud

central est le calculateur VAX et les noeuds satellites sont les

centrales de developpement microprocesseurs,reliees au VAX par une liaison

serie asynchrone.

Les centrales de developpement microprocesseurs sont des stations maitres

du reseau, le VAX etant une station esclave .

-----------------               -----------------

! centr. devel.   !             ! centr. devel.   !

! microprocesseur !             ! microprocesseur !

-----------------               -----------------

\                   /

\                 /

\               /

\             /

\           /

-----------------

!       VAX       !

!    sous VMS     !

-----------------

/          \

/            \

/              \

/                \

/                  \

-----------------

!  centr. devel.  !

! microprocesseur !

-----------------

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*      RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE VNET      !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 01 00 A 01 81 !  03  *

****************************************************************************

2- FONCTIONS REALISEES PAR VNET

Le logiciel VNET permet deux fonctions principales:

- Mode transparent

----------------

le clavier et la console de la centrale de developpement sont

consideres comme connectes directement au VAX .

Dans ce mode l'operateur peut frapper des commandes VMS

via la centrale de developpement.

- Transfert de fichier

--------------------

Le transferts de fichier est assure par deux commandes

"Send" et "Receive" :

"Send"

------

emission d'un fichier de la centrale de developpement vers le VAX.

"Receive"

---------

reception d'un fichier VAX sur la centrale de developpement.

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*      RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE VNET      !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 01 00 A 01 81 !  04  *

****************************************************************************

3- CONFIGURATION MATERIELLE ET LOGICIELLE

Le logiciel VNET existe a ce jour sous la version 5.0 .

Il permet de connecter :

- tout calculateur de la gamme VAX sous le systeme VMS V3.3 au moins,

muni de coupleur liaison serie (DMF32 ou DZ11).

avec :

- les centrales de developpement INTEL MDS serie II ou III sous le

systeme ISIS II V4.1 .

bientot	- les centrales de developpement ZILOG MCZ 1-20 sous le systeme

RIO V2.2 munies du coupleur liaison serie Z-80 SIB.

bientot - les micro ordinateurs INTEL 86-3xx sous le systeme RMX-86.

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*      RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE VNET      !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 01 00 A 01 81 !  05  *

****************************************************************************

4- INTERFACE OPERATEUR

Quelque soit la centrale de developpement microprocesseur utilisee

l'interface operateur du logiciel VNET est le suivant.

4.1- Appel de l'utilitaire VNET

--------------------------

Sous le prompt du systeme d'exploitation de la centrale de developpement ,

l'appel de VNET est realise par la commande

VNET <return>

l'utilitaire VNET s'identifie par le message console suivant:

reseau TELEMECANIQUE xxxxxx VAX/VMS  V y,z

for help type :"?"

NET>

ou xxxxxx est le nom du systeme d'exploitation de la centrale

et y,z la version d'implementation du logiciel VNET.

NET> est le prompt du logiciel NET indiquant que celui-ci est pret

a accepter une commande operateur .

L'appel de VNET ainsi que les commandes operateur peuvent etre inclues

dans un fichier de commande.

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*      RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE VNET      !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 01 00 A 01 81 !  06  *

****************************************************************************

4.2- Liste des commandes operateur de VNET

-------------------------------------

Cinq commandes sont mises a la disposition de l'operateur

4.2.1- Mode transparent

----------------

syntaxe operateur:

-----------------

NET>T<return>

fonction realisee:

-----------------

Tout caractere frappe au clavier de la centrale de

developpement est emis vers le VAX via la liaison serie.

Tout caractere en provenance du VAX est affiche sur

la console de la centrale de developpement.

La gestion du flux de transmission est assuree automatiquement

par le protocole XON/XOFF ainsi que manuellement par

les touches <CTRL/S> suspension de la transmission

et <CTRL/Q> reprise de la transmission.

La fin du mode transparent pour le retour sous le

prompt NET> , est realise par la frappe de la

touche <CTRL/X>.

IMPORTANT --->	Le mode transparent doit etre utilise notamment pour

se logger vis-a-vis du VAX avant tout transfert de

fichier .

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*      RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE VNET      !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 01 00 A 01 81 !  07  *

****************************************************************************

4.2.2- Emission de fichier

-------------------

syntaxe operateur:

-----------------

NET>S <id. du fichier>{</switch>} <return>

<id. du fichier> = <device><nom>.<extension>

<device>	 = identification device de la centrale

de developpement (ex :F1: sous ISIS

:2 sous RIO )

Si le champ <device> n'est pas specifie

dans la commande operateur c'est le device

pris par defaut par le systeme d'exploitation

de la centrale de developpement qui est assure .

<nom>		 = 1 a 6 caracteres alphanumeriques respectant la

syntaxe VAX et la syntaxe de l'outil.

<extension>	 = 0 a 3 caracteres alphanumeriques.

Les champs <nom> et <extension> peuvent prendre

la valeur *.

*.ASM representant tous les fichiers dont

l'extension est ASM  .

</switch>	 = Ce champ est optionnel il peut prendre les valeurs

suivantes :

/SP pour impression du fichier transfere

et destruction du fichier sur le VAX apres

impression

/SK pour impression du fichier transfere

sans destruction du fichier sur le VAX apres

impression

/O si le fichier n'est pas compose

uniquement de caracteres ASCII imprimables.

Si le champ </switch> n'est pas precise le fichier

est considere comme un fichier texte compose

uniquement de caractere ASCII .

Exemples: connection MDS VAX

NET>S :F1:*.*

NET>S :F0:FICHIER.ASM/SP

NET>S :F4:FICHIER.OBJ/OBJ

fonction realisee:

-----------------

le fichier identifie dans la commande operateur est envoye au VAX

sur l'account relatif au logging en cours.

Il n'est pas possible de specifier dans la commande "send" une

unite physique ou une directory particuliere , ni le numero de

version du fichier produit.

Le nom du fichier cree sur le VAX est determine par le champ

<nom>.<extension> de la commande operateur .

Une nouvelle version du fichier est cree sur le VAX afin de ne pas

detruire une version precedente.

Le debut de la transmission est indique par le message

console TRANSFERT EN COURS , la fin de transmission par le prompt

standard NET> .

La transmission peut eventuellement s'accompagner de messages d'erreurs

affiches sur la console de la centrale de developpement et ranges dans

un fichier ERREURNET.LOG cree dans l'account concerne sur le VAX.

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*      RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE VNET      !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 01 00 A 01 81 !  08  *

****************************************************************************

4.2.3- Reception de fichier

--------------------

Syntaxe operateur

-----------------

NET>R <id. du fichier>{</switch>} <return>

<id. du fichier>  = Syntaxe identique a celle de la commande

emission de fichier.

Toutefois les champs <nom> et <extension>

ne peuvent pas prendre la valeur * .

</switch>	  = Ce champ est optionnel il peut prendre la

valeur :

/O si le fichier n'est pas compose uniquement

de caracteres ASCII .

Si ce champ n'est pas specifie le fichier est

considere comme un fichier texte compose uniquement

de caracteres ASCII .

Exemples    connection MDS VAX

NET>R FICHIER.ASM

NET>R :F1:FICHIER.OBJ/O

Fonction realisee:

------------------

La derniere version du fichier VAX identifie par les champs <nom> et

<extension> de la commande operateur est recu sur la centrale de

developpement selon le champ <id. du fichier> .

Il n'est pas possible d'indiquer dans la commande "Receive" une unite

physique ou une directory particuliere.

Le fichier recu sur la centrale de developpement, detruit toute

version anterieure pouvant exister avant le transfert .

Le debut de la transmission est indique par le message operateur

TRANSFERT EN COURS, la fin de la transmission par le prompt NET>.

La transmission peut eventuellement s'accompagner de messages d'erreurs

affiches sur la console de la centrale de developpement et ranges dans

un fichier ERREURNET.LOG cree dans l'account concerne sur le VAX.

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*      RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE VNET      !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 01 00 A 01 81 !  09  *

****************************************************************************

4.2.4- Aide operateur

--------------

Syntaxe

-------

NET>?<return>

Fonction realisee:

------------------

La liste des commandes de VNET avec leur syntaxe associee est

affichee sur la console operateur .

4.2.5- Sortie de VNET

--------------

Syntaxe

-------

NET>E<return>

Fonction realisee:

------------------

Sortie de l'utilitaire reseau VNET et retour sous le systeme

d'exploitation de la centrale de developpement .

Nota:

-----

Ne pas oublier d'effectuer un log-out VAX via le mode transparent.

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*      RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE VNET      !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 01 00 A 01 81 !  10  *

****************************************************************************

5- MESSAGES D'ERREUR

Lors des transfert de fichier plusieurs cas d'erreurs peuvent se

produire signales par un message sur la console operateur dont le

format et l'interpretation est la suivante :

<mesage d'erreur> (<module NET ou s'est produit l'erreur> ,

<sous-programme dans le module ou l'erreur a ete detectee>)

a) ERREUR TIME-OUT ECHO PDP (V5NET,FONCT)

CAUSE:       impossibilite d'obtenir l'echo du pdp dans le temps

imparti,entre chaque emission de caracteres du message

d'activation de tache sur pdp

Action:      verifier fonctionnement pdp , ligne transmission ,

coupleurs liaison serie

b) ERREUR ECHO PDP INCORRECT (M2NET,FONCT)

Cause:       impossibilite de se synchroniser avec MCR

Action:      idem a)

c) ACCUSE CARACTERE START INCORRECT (M2NET,FONCT)

Cause:       impossiblite de se synchroniser avec la tache pdp

Action:      verifier loggin pdp + idem a)

d) ERREUR NON RECEPTION DU PROMPT > PDP (M2NET,FCOM)

Cause:       impossiblite de s'assurer que MCR est pret a accepter

une nouvelle commande d'activation de tache

Action:      idem a)

e) ERREUR SYNTAXE * INCORRECTE

Cause:       id. du fichier de la commande operateur sous forme *

est incorrectement specifie ou interdit dans le cas de

la commande "Receive"

Action:      retaper la commande avec plus d'attention ...

f) ERREUR EMISSION MESSAGE NOM DE FICHIER (M2NET,FEMD) ou (M2NET3,FREC)

Cause:       le pdp n'accepte pas le nom de fichier indique dans la

commande operateur

Action:      en emission ou en reception de fichier verifier

l'existance du fichier ,si le disque pdp n'est pas sature,

+ idem c)

g) ABANDON TRANSMISSION [EMISSION DLE] (M2NET2,FEMD) ou (M2NET3,FREC)

Cause:       tentative de reprise d'erreur de procedure de transmission

infructueuse

Action:      idem a)

h) ABORT TRANSMISSION PAR OPERATEUR (M2NET2,FEMD)

Cause:       frappe d'un caractere ctrl/a  ou ctrl/b  au clavier

de la console operateur

Action:      a vous de voir ...

i) ERREUR TIME-OUT ACCUSE RECEP. MESSAGE (M2NET2,FEMD)

Cause:       apres emission d'un message de donnee le pdp n'emet

pas d'accuse de reception dans le temps qui lui est

imparti

Action:      idem a)

j) ERREUR ACCUSE RECEP. INCORRECT (M2NET2,FEMD)

Cause:       erreur de procedure de transmission

Action:      idem a)

k) ERREUR ENTETE MESSAGE #EOT,DLE,STX (M2NET3,FREC)

Cause:       erreur de procedure de transmission

Action:      idem a)

l) ERREUR TIME-OUT RECEPTION MESSAGE PDP (M2NET3,FREC)

Cause:       le pdp n'emet plus de message de donnee dans le temps

qui lui est imparti

Action:      idem a)

m) ERREUR OPEN FICHIER (M2NET4,CARBUF)

Cause:       fichier inexistant ou device centrale developpement

non pret ,sature

Action:      verifier commande operateur et device

n) ERREUR LECTURE FICHIER (M2NET4,OPENF) ou (M2NET4,CARBUF)

Action:      verifier device centrale de developpement

0) ERREUR ECRITURE FICHIER (M2NET4,WRICAR)

Action:      verifier si device sature + idem n)