****************************************************************************

*             TYPE DE DOCUMENT              !     REF. DOCUMENT     ! PAGE *

*-------------------------------------------!-----------------------!------*

*                                           !                       !      *

*   SPECIFICATION GLOBALES DE REALISATION   ! 1206001 01 00 A 01 82 !  00  *

*                                           !                       !      *

****************************************************************************

****************************************************************************

*                                                                          *

*                                                                          *

*          R E S E A U    L O C A L    T E L E M E C A N I Q U E           *

*          -----------------------------------------------------           *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                              N E T                                       *

*                              -----                                       *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                                                                          *

*  Ce document constitue la specification globale de realisation du reseau *

*  local telemecanique NET.                                                *

*                                                                          *

*  Il definit la decoupe fonctionnelle du logiciel NET ,les configurations *

*  materielles necessaires a sa mise en oeuvre , ainsi que la procedure de *

*  transmission utilisee pour les transferts de fichiers .                 *

*                                                                          *

*                                                                          *

****************************************************************************

****************************************************************************

*    DATE   !  ORG. EMETTEUR  !   AUTEUR DOCUMENT   !    CHEF DE PROJET    *

*-----------!-----------------!---------------------!----------------------*

* 21/06/82  !   DSD. MEYLAN   !    J. BLANC-BRUDE   !                      *

****************************************************************************

****************************************************************************

*      ORGANISME      !                   DESTINATAIRES                    *

*---------------------!----------------------------------------------------*

*                     !                                                    *

*  TELE. MEYLAN       !  PERSONNEL RCS/SOFT                                *

*                     !                                                    *

*  TELE.SOPHIA        !  J. MERCIER                                        *

*                     !                                                    *

*  TELE. RUEIL        !  M. RONCERET                                       *

*                     !                                                    *

*  OPTION             !  T. DUQUESNAY                                      *

*                     !                                                    *

*                     !                                                    *

*                     !                                                    *

*                     !                                                    *

*                     !                                                    *

*                     !                                                    *

****************************************************************************

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*        RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE         !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 00 00 A 01 82 !  01  *

****************************************************************************

SOMMAIRE

--------

1- PRESENTATION GENERALE

2- CONFIGURATION MATERIELLE

3- DECOUPE FONCTIONNELLE DU LOGICIEL NET

4- PROCEDURE DE TRANSMISSION

4.1- CARACTERISTIQUES GENERALES

4.2- SCHEMA DES ECHANGES EN EMISSION

4.3- SCHEMA DES ECHANGES EN RECEPTION

4.4- FORMAT DES MESSAGES

4.4.1- FORMAT DU MESSAGE ACTIVATION DE TACHE

4.4.2- FORMAT DU MESSAGE NOM DE FICHIER

4.4.3- FORMAT DU MESSAGE DE DONNEE

4.4.4- FORMAT DES ACCUSES DE RECEPTION

4.4.5- CODAGE DES CARACTERES DE PROCEDURE

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*        RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE         !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 00 00 A 01 82 !  02  *

****************************************************************************

1- PRESENTATION

Ce document precise les caracteristiques essentielles de

l'implementation du reseau local Telemecanique NET definit

dans le document specification de definition 1206001 01 00 A 01 81 .

2- CONFIGURATION MATERIELLE

La liaison de transmission entre le PDP et les centrales de

developpement est assure par une liaison serie procedure

asynchrone a 9600 bauds avec les caracteristiques suivantes :

8 bits data , full duplex , 2 stop bit , sans parite .

Le cablage de la ligne utilise les pins suivantes:

7 : commun

2 : emission ou reception (selon PDP ou centrale de developpement)

3 :    "      "     "        "    "   "    "     "       "

Les signaux modems ne sont pas utilises -> pontage connecteur entre :

(4,5) et (6,8,20)

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*        RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE         !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 00 00 A 01 82 !  03  *

****************************************************************************

3- DECOUPE FONCTIONNELLE DU LOGICIEL NET

Sur chaque centrale de developpement le logiciel NET est decompose en

8 modules qui interagissent de maniere sequentielle (pas d'interuption).

-un module principal qui prends en compte:

.les initialisations generales

.l'analyse syntaxique des commandes operateur

.le traitement en mode batch (fichier de commande) ou en mode liste

(syntaxe *)

.le dispatching selon la commande operateur sur les differents

modules de NET

Il est implemente par l'element NET.<ext>

<ext> est fonction de la centrale de developpement.

-un module qui assure la gestion de la ligne de transmission avec le PDP

(element NET0.<ext>)

-un module qui assure le traitement du mode transparent.

(element NET1.<ext>)

-un module qui assure le traitement de l'emission d'un fichier au PDP.

(element NET2.<ext>)

-un module qui assure le traitement de reception d'un fichier du PDP.

(element NET3.<ext>)

-un module qui gere tous les acces fichiers disque sous le systeme

d'exploitation de la centrale de developpement.

(element NET4.<ext>)

-un module qui assure le traitement d'identification du logiciel NET.

(element NET6.<ext>)

-un module qui assure le traitement de recherche de tous les noms de fichiers

correspondant a une forme *.

(element NET7.<ext>)

Ces 8 modules sont ecrits en assembleur .

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*        RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE         !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 00 00 A 01 82 !  04  *

****************************************************************************

Sur le PDP le logiciel NET est decompose en 4 modules qui interagissent

de maniere sequentielle.

-un module qui assure le traitement de reception d'un fichier sur le PDP

(element SEND.FTN)

-un module qui assure le traitement d'emission d'un fichier du PDP

vers la centrale de developpement

(element RECV.FTN)

-un module qui assure la gestion de la ligne de transmission avec

la centrale de developpement

(element NET.FTN)

-un module qui gere les acces fichier disque

(element TRMFIC.MAC)

Les 3 premier modules sont ecrit en fortran , le dernier en assembleur.

Tous les modules relatifs a la transmission de fichier respectent

la procedure de transmission decrite ci-apres.

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*        RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE         !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 00 00 A 01 82 !  05  *

****************************************************************************

4- PROCEDURE DE TRANSMISSION

4.1- caracteristiques generales

-------------------------------

La procedure de transmission permet de realiser des echanges

de fichiers entre

-une station du reseau dite station maitre (cent. dev)

-une station du reseau dite station esclave (PDP).

Cette procedure permet d'assurer le controle de bout en bout

du transfert avec detection mais sans correction d'erreur.

Seule la station maitre a l'iniatitive d'un echange de fichier

la station esclave etant asservie a la station maitre.

Le transfert de fichier s'effectue par l'emission de messages

de donnees de longueur fixe .

4.2- schema des echanges en emission

------------------------------------

centrale de                               PDP

developpement

--------------				-----------

message d'activation de tache

----------------------------->

start

<-----------------------------

message nom de fichier

----------------------------->

accuse de reception

<-----------------------------

message de donnees

------------------------------>

accuse de reception

<------------------------------

EOT ou DLE

------------------------------>

Le temps maximum tolere entre l'emission d'un accuse de reception

et la reception d'un nouveau message (et inversement)

est de 10 secondes.

A l'issue de ce delai une erreur de time-out est detectee et

donne lieu a l'execution de la procedure de reprise decrite

dans le paragraphe 4.4.4  .

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*        RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE         !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 00 00 A 01 82 !  06  *

****************************************************************************

4.3- schema des echanges en reception

-------------------------------------

centrale de                               PDP

developpement

--------------				-----------

message d'activation de tache

----------------------------->

start

<-----------------------------

message nom de fichier

----------------------------->

accuse de reception

<-----------------------------

message de donnees

<------------------------------

accuse de reception

------------------------------>

EOT ou DLE

<------------------------------

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*        RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE         !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 00 00 A 01 82 !  07  *

****************************************************************************

4.4- FORMAT DES MESSAGES

4.4.1- format du message d'activation de tache

----------------------------------------------

Les taches SEND.TSK et RECV.TSK doivent etre au prealable

installees sur le PDP par les commandes RSX11M suivantes:

INS RECV/TASK=...RC3/CKP=NO/PRI=100

INS SEND/TASK=...SN3/CKP=NO/PRI=150

Par la suite les messages d'activation de tache ont le format:

XXX<return>

ou XXX est le nom de la tache a activer (SN3 ou RC3)

La longueur de ces messages est fonction du nom associe a

l'installation de la tache.

4.4.2- format du message nom de fichier

---------------------------------------

Ce message est compose d'une chaine de caractere ASCII terminee

par un caractere <return> (0DH)

Cette chaine contient:

- le nom du fichier a transmettre (champ <nom><extension>

de la commande operateur)

- une zone option ( champ </switch> de la commande operateur)

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*        RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE         !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 00 00 A 01 82 !  08  *

****************************************************************************

4.4.3- format message de donnees

--------------------------------

Les messages de donnees ont une longueur fixe de 130 octets

quelquesoit le nombre d'octets d'information utile contenue

dans le message.

! entete !  L  ! information utile  ! BCC ! remplissage  !

-------------------------------------------------------

0ctet 1		: caractere entete du message

octet 2		: nbr octets information utile	L <= 127

octet 3 a L+2	: information utile

octet L+3	: octet de controle 		BCC

calcule comme OU EXCLUSIF des octets

d'information utile ->

(OU EXCLUSIF des octets info utile)XOR BCC=0

Dans le cas ou L est inferieur a 127 la zone remplissage sert

uniquement a completer la longueur du message a 130 octets.

type de caractere entete

------------------------

STX	: message de donnees

DLE	: abandon de la transmission

dans ce cas la longueur du champ information utile du

message est nulle

EOT	: fin de la transmission

dans ce cas la longueur du champ information utile du

message peut etre non nulle.

****************************************************************************

*                                           !      REF. DOCUMENT    ! PAGE *

*        RESEAU LOCAL TELEMECANIQUE         !-----------------------!------*

*                                           ! 1206001 00 00 A 01 82 !  09  *

****************************************************************************

4.4.4- format des accuses de reception

--------------------------------------

les accuses de reception sont constitues d'un seul caractere

qui peut prendre les valeurs suivantes:

- ACK	: accuse de reception positif signale que le message

precedent a ete correctement recu

- NACK	: accuse de reception negatif signale que le message

precedent n'a pas ete correctement recu.

Dans ce cas la procedure de reprise consiste a reemettre

4 fois le message concerne. A l'issue de 4 tentatives

infructueuses il y a abandon de la transmission .

4.4.5- codage des caracteres de procedure

-----------------------------------------

ACK	: 05H

NACK	: 15H

STX	: 02H

EOT	: 06H

DLE	: 10H

H etant le symbole de la base hexadecimale .